RTKLIB ver.2.2 Manual

2009/01/30

目　　次

1　はじめに	1

2　プログラムの操作	2

2.1　実行・構築環境	2

2.2　RTKLIBのインストール	3

2.3　リアルタイム測位	4

2.4　入出力ストリームの構成	10

2.5　後処理基線解析の実行	14

2.6　受信機ログファイルのRINEX変換	17

2.7　測位オプションの設定	19

2.8　測位解・観測データのプロット	26

2.9　Ntrip Source Table Browser	32

2.10　コンソールアプリケーションの操作	34

3.　RTKLIBを使ったアプリケーションプログラムの開発	35

Appendix A	RTKLIB Application Program Interface (API)	36

Appendix B	RTKLIB Console Application Programs	40

B.1	Baseline Analysis by Precise Relative Positioning	41

B.2	Convert Positions to Google Earth KML file	44

B.3	Convert receiver binary log file to RINEX files	45

B.4	Single point positioning with SBAS DGPS correction	47

B.5	Dump SBAS messages	48

# 1　はじめに

RTKLIBはRTK (Realtime Kinematic) - GPS用のC言語により記述された簡潔で可搬性の高いRTK-GPS測位演算ライブラリ、およびそれを利用したアプリケーションプログラム集です。

RTKLIB測位演算ライブラリは以下の機能を有しています。

- 行列・ベクトル演算

- 時刻・文字列処理

- 座標系変換、ジオイドモデル

- 航法演算処理

- 測位モデル (対流圏、電離層、アンテナ位相中心)

- SBAS DGPS補正演算

- 単独測位演算

- RTK-GPS/DGPS相対測位演算

- OTF整数Ambiguity決定

- 受信機バイナリーデータ入出力

- 測位解/NMEA入出力

- RINEX観測データ、航法メッセージ入出力

- 精密暦入力

- ストリーム通信ライブラリ

- NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) ライブラリ

- RTK-GPS測位処理サーバ

RTKLIBには以上のライブラリを利用した以下の各種アプリケーションプログラムが含まれています。

- リアルタイム測位

- 後処理基線解析

- 通信ユーティリティ

- 測位解、観測データグラフプロット

- 受信機バイナリーデータ変換

- その他測位演算ユーティリティ

# 2　プログラムの操作

## 2.1　実行・構築環境

RTKLIB付属のアプリケーションプログラムの実行にはWindows OS環境が必要になります。実行確認済み環境は以下の通りです。

- Windows XP professional SP3

- Windows Vista Premium Home 64bit

RTKLIBライブラリのコンパイルおよびRTKLIB付属コンソールアプリケーションプログラムの構築にはANSI標準Cプログラムがコンパイル・リンクできる環境が必要になります。動作確認済み環境は以下の通りです。

- gcc 3.4.4 on Cygwin

- Visual Studio 2008 standard on Windows Vista

- Borland Turbo C++ 2006 on Windows Vista

RTKLIB付属GUIアプリケーションプログラムの構築には以下の環境が必要になります。

- Borland Turbo C++ 2006

## 2.2　RTKLIBのインストール

RTKLIBのインストール方法を以下に説明します。

- パッケージrtklib_<ver>.tar.gzまたはrtklib_<ver>.zipを適当なディレクトリの下に解凍して下さい。(<ver>はバージョン番号)

- パッケージのディレクトリ構成は以下の通りです。

rtklib_<ver>

\src		: ライブラリソースプログラム

\rcv	: ライブラリソースプログラム受信機依存部

\bin		: アプリケーション実行プログラム (Windows)

\data		: アプリケーション実行用サンプルデータ

\app		: アプリケーションソースプログラム・構築環境

\rtknavi	: リアルタイム測位 (GUI)

\strsvr	: ストリームサーバ (GUI)

\rtkpost	: 後処理基線解析 (GUI)

\rtkpost_mkl : 後処理基線解析Intel MKL版 (GUI)

\rtkplot	: 測位解・観測データプロット (GUI)

\rtkconv	: 受信機バイナリRINEX変換 (GUI)

\srctblbrows : Ntripソーステーブルブラウザ (GUI)

\rnx2rtkp	: 後処理基線解析 (コンソール)

\pos2kml	: Google Earth KML変換 (コンソール)

\convbin	: 受信機バイナリRINEX変換 (コンソール)

\sbasdump 	: SBASメッセージダンプ (コンソール)

\sbaspos	: SBAS DGPS補正測位 (コンソール)

\str2str	: ストリームサーバ (コンソール)

\appcmn	: GUIアプリケーション用共通ルーチン

\icon	: GUIアプリケーション用アイコン

\mkl		: Intel MKLライブラリ構築環境

\test		: 試験用データ、プログラム

\util		: ユーティリティ

\doc		: 文書ファイル

- アプリケーションプログラムを実行する場合は/bin下の実行プログラムのショートカットを適当な場所に生成して下さい。

## 2.3　リアルタイム測位

リアルタイム測位プログラムRTKNAVIはGPS受信機の生観測データを入力して、リアルタイムで測位を実行します。測位モードをKinematicに設定してローバおよび基準局両者のGPS受信機データを入力することによりOTF (On the fly) 型のAmbiguity Resolutionを使ったRTK-GPS測位が可能になります。以下にRTKNAVIの操作方法について説明します。

- 実行プログラムrtklib_<ver>\bin\rtknavi.exeを実行してください。RTKNAVIのメイン画面が表示されます。

Time Display

Solution Display

RTK Monitor

Button

Input/Output

Stream

Status/Settings

Signal Level/

Satellite Visibility/ Ground Track

Display

Message Area

Save Log Button

Display Switch Buttons

Operation

Buttons

- リアルタイム測位APの実行にはGPS受信機から出力される観測データ、航法メッセージ、SBAS補正メッセージ等の受信機データ入力が必要になります。また測位結果データを出力することも可能です。入出力設定を行うためメイン画面右上の「...」ボタンを押してください。入出力データストリーム設定画面が表示されます。

- 入力データストリーム種別 (Serial, TCP Client, TCP Server, Ntrip Client or File) を指定してください。Input RoverにはローバGPS受信機の入力データストリーム種別を、相対測位を実行する場合はInput Base Stationに基準局GPS受信機の入力データストリーム種別を指定してください。各ストリームの詳細オプションはOpt下の「...」ボタンを押して表示される各ストリーム設定画面で変更することができます。また測位結果 (測位解) の出力ストリーム種別をOutput Solution1, Output Solution 2で指定してください。測位結果については出力先ごとに出力フォーマットを指定することができます。入力データを入力した形式のままログとして出力・記録する場合にはLog RoverおよびLog Base Stationの出力ストリーム種別を指定してください。以上でTypeとして空白を指定した場合にはデータ入力、出力は行われません。入出力ストリームの構成方法の詳細に関しては2.4　入出力ストリームの構成を参照ください。

- 入力データストリーム種別がSerialの場合、Cmd下の「...」ボタンを押して接続開始、接続終了時にGPS受信機に送信するコマンドを指定することができます。この機能を使って測位開始・終了時にGPS受信機に対し観測データ出力開始・停止等を指示したり、モデムに接続・切断コマンドを送信したりすることができます。なおCommands at startupまたはCommands at shutdownのチェックがoffの場合コマンドは送信されません。

- 入力データストリームの形式をFormat下のドロップダウンリストで指定してください。サポートする受信機バイナリ形式 (メッセージ種別) は以下の通りです。GPS受信機マニュアルを参照して測位実行前にGPS受信機から以下のメッセージが出力されるよう設定をしておいて下さい。

- NovAtel Raw	: RANGECMPB, RAWEPHEMB, IONUTCB, RAWWAASFRAMB

- ublox Raw	: RXMRAW, RXMSFRM

- Superstar II Raw	: ID#20, ID#21, ID#22, ID#23, ID#67

- Crescent Raw	: BIN80, BIN94, BIN95, BIN96

- RTCM 2	: 未サポート

- RTCM 3	: 未サポート

- Optionボタンを押して表示されるオプション画面で測位実行条件を設定してください。オプションの詳細は2.7　測位オプションの設定を参照ください。

- Startボタンを押してください。測位が開始します。航法メッセージが受信されるまで測位解は得られませんので最初は少し時間がかかります。各入出力ストリームのデータ入出力状況は右上のインジケータで表示されます。各インジケータの意味は左からInput Rover, Input Base Station, 測位プロセス, Output Solution1, Output Solution2, Log Rover, Log Base Sationで、オレンジが接続待ち、深緑が接続済、緑がデータアクティブ、赤がエラーを示しています。また接続状況メッセージが中央下のメッセージエリアに表示されます。また測位結果 (測位解) を左側に、入力信号や衛星の状況を右側に表示します。測位結果下には測位解の標準偏差、Age (相対測位の場合)、Ratio (Ambiguity Resolution Validation値)、有効衛星数も表示されます。

- 表示時刻の時刻系の切り替えには画面左上横の「GPST」ボタンを押してください。GPST→UTC→JST→GPST (week/tow) 表示が切り替わります。

- 測位解形式の切り替えには画面左中央右上の「▼」ボタンを押してください。緯度経度高度 (度分秒)→緯度経度高度 (度)→ECEF-XYZ座標→基線-ENU座標→基線-Pitch/Yaw角/基線長表示が切り替わります。

- ステータス表示形式の切り替えには画面右中央右上の「▼」ボタンを押してください。Rover SNR→Base Station SNR→Rover Skyplot→Base Station Skyplot→測位解地表軌跡→測位解地表軌跡(全面) が切り替わります。測位解地表軌跡表示形式の場合には右下の矢印ボタンで縮尺を変更することができます。

- 測位結果 (測位解) は出力ストリームに出力するのと同時に一定期間内部バッファに記録しています。最新内部バッファの内容は右下「...」ボタンを押して表示されるSave Solution  Log画面でファイルを指定してログとして保存することができます。内部バッファのサイズ、保存ログのサイズはオプション画面で変更することができます。

- 測位処理の内部ステータスは、画面左下「□」ボタンを押すことにより表示されるRTK Monitor画面で監視することができます。監視したい内容はRTK Monitor画面左上のドロップダウンリストで以下から指定してください。
- RTK	: 測位処理内部ステータス
- Satellites	: 衛星および信号ステータス
- States	: 測位フィルタ状態変数
- Obs Data	: 入力観測データ
- Nav Data	: 航法メッセージ
- Streams	: 入出力ストリームステータス
- SBAS Msgs	: 入力SBAS補正メッセージ
- SBAS Long	: SBAS 長期衛星補正情報
- SBAS Iono	: SBAS 電離層補正情報
- SBAS Fast	: SBAS短期補正情報
- GEO Nav	: SBAS衛星航法メッセージ

## 2.4　入出力ストリームの構成

RTK-GPS測位を実行する場合、通常ローバGPS受信機と基準局GPS受信機とは距離的に離れた場所に設置されます。また測位結果を地理的に離れた場所で利用したいという場合もあり得ます。通常、これらの間は何らかの通信リンクを介して接続されます。RTKLIBにはこれらの通信リンクを柔軟に構成するためRTKNAVIとは別に、それらの入出力データストリームを中継・分流するためのアプリケーションプログラムSTRSVRが含まれています。

例えば遠隔にある基準局GPS受信機のデータを通信リンク経由で受け取ってRTK-GPS測位を行う場合、基準局近傍に基準局用PCを設置しその上でSTRSVRを実行して基準局GPS受信機観測データをローバPCに中継するように構成すればよいことになります。以下に典型的な構成例を示します。

(1) 単独測位 (ファイル出力)

PC

GPS Receiver

RTKNAVI

Serial

File

(1) Input Rover=Serial

(3) Output Solution 1=File

(2) 単独測位 (シリアル出力+入力データログ)

RTKNAVI

Serial

(1) Input Rover=Serial

(3) Output Solution 1=Serial

(5) Log Rover=File

Serial

PC

Log

GPS Receiver

(3) RTK-GPS (ローバ/基準局シリアル入力+ファイル出力)

RTKNAVI

File

Rover

GPS Receiver

Serial

(1) Input Rover=Serial

(2) Input Base Station=Serial

(3) Output Solution 1=File

PC

Base Station

GPS Receiver

Serial

(4) RTK-GPS (ローバシリアル入力+ファイル出力、基準局:無線LAN経由接続)

Base Station

GPS Receiver

Rover

GPS Receiver

RTKNAVI

Serial

(1) Input Rover=Serial

(2) Input Base Station=TCP Client

(3) Output Solution 1=File

PC

Serial

STRSVR

(0) Input =Serial

(1) Output 1=TCP Server

PC

TCP

Server

File

TCP

Client

(5) RTK-GPS (ローバシリアル入力、基準局:携帯パケット回線-インターネット経由)

Base Station

GPS Receiver

Mobile　Phone　N/W

Serial

STRSVR

(0) Input =Serial

(1) Output 1=TCP Server

PC

Rover

GPS Receiver

RTKNAVI

Serial

(1) Input Rover=Serial

(2) Input Base Station=TCP Client

(3) Output Solution 1=File

File

PC

Internet

Mobile

Phone

Terminal

(6) RTK-GPS (ローバシリアル入力、基準局:インターネットNTRIP Caster経由)

Ntrip

Caster

Rover

GPS Receiver

RTKNAVI

Serial

File

PC

Base Station

GPS Receiver

Serial

STRSVR

(0) Input =Serial

(1) Output 1=NTRIP Server

PC

Internet

(1) Input Rover=Serial

(2) Input Base Station=NTRIP Client

(3) Output Solution 1=File

次にSTRSVRの操作方法を説明します。

- 実行プログラムrtklib_<ver>\bin\strsvr.exeを実行してください。STRSVRのメイン画面が表示されます。

- 入力ストリームの設定を行います。入力ストリームの種別をドロップダウンリストを使って選択してください。選択可能な種別はSerial, TCP Client, TCP Server, NTRIP Client, またはFileです。各ストリームの詳細オプションはOpt下の「...」ボタンを押して表示される各ストリーム設定画面で変更することができます。入力ストリーム形式がSerialの場合Cmd下のボタン「...」を押して接続開始、終了時にSerialデバイスに送信するコマンドを指定することができます。なおTCP Clientの場合は接続先はTCP Server、TCP Serverの場合はTCP Client、NTRIP ServerとNTRIP Clientの場合は接続先はNTRIP Casterである必要があります。本バージョンRTKLIBにはNTRIP Casterの機能を含んでいませんのでNTRIPを使ってデータを伝送するためにはインターネット上のNTRIP Casterを利用するか、自分でNTRIP Caster用サーバを立ち上げる必要があります。

- 出力ストリームの設定を行います。出力ストリームの種別を選択してください。選択可能な種別はSerial, TCP Client, TCP Server, NTRIP Server, またはFileです。Fileを選択した場合入力ストリームを入力形式のままファイルにログとして出力します。出力ストリームは最大3つまで指定可能です。

- 「Start」ボタンを押してください。入力ストリームからデータを入力し出力ストリームにそのデータを出力する動作を開始します。ストリーム種別がTCP Client, TCP Server, NTRIP Client, NTRIP Serverの場合は指定した通信先とネットワーク経由で接続を行います。接続状況は画面下部メッセージエリアに表示されます。また画面左のステータスインジケータでその状態を表示します。インジケータはその色で、オレンジ: 接続待ち、深緑: 接続済、緑: データ転送中、赤: エラーのステータスを示しています。

- 入出力したデータの総バイト数 (bytes)、データレート (bps) が右側に表示されます。動作を停止する場合は「Stop」ボタンを押してください。

(6) 通信オプションを指定する場合は「Option...」ボタンを押して表示されるオプションダイアログで設定を行ってください。通常は変更の必要はありません。

## 2.5　後処理基線解析の実行

RTKLIBにはリアルタイム測位に加えてRINEX形式の観測データを読み込んで精密測位解を得る後処理基線解析用アプリケーションプログラムRTKPOSTが含まれています。RTKPOSTの操作方法を以下に説明します。

- 実行プログラムrtklib_<ver>\bin\rtkpost.exeを実行してください。メイン画面が表示されます。なお基線解析の実行速度を向上させるため最適化行列演算ライブラリを含んだIntel MKLをリンクした実行プログラムrtklib_<ver>\bin\rtkpost_mkl.exe も含まれています。ただしこの実行プログラムは一部環境で正常に実行できません。

- Observation Dataにローバ受信機観測データRINEXファイルをNavigation Messagesに航法メッセージRINEXファイルを指定してください。ファイルを指定するためには横の「...」を押して表示されるファイル選択ダイアログで指定するか、直接タイプインしてください。Navigation Message ファイルを空白とした場合、Observation Dataで指定したファイルの拡張子を.obs → .nav、.yyo → .yyn、に変更したファイルを指定したものとみなされます。

- 相対測位モードで測位を行う場合、Base Station Observation Dataに基準局受信機観測データRINEXファイルを指定してください。

- Output Fileに測位解を出力する出力ファイルを指定してください。

- 「Options...」ボタンを押し測位オプションを設定してください。測位オプションの設定については2.7　測位オプションの設定を参照ください。

- 「Execute」ボタンを押し後処理基線解析を実行します。実行状況が逐次メッセージエリアに表示されdoneと表示されれば正常に解析が実行されました。解析実行途中で中止する場合は「Abort」ボタンを押してください。

- 解析終了後「View...」ボタンを押すことにより処理結果 (測位解) をテキスト形式で表示することができます。

- 解析終了後「Plot...」ボタンを押すことにより処理結果 (測位解) をRTKPLOTプログラムにより表示することができます。RTKPLOTプログラムの操作については2.7　測位解・観測データのプロットを参照ください。

- 観測時間範囲、観測時間間隔を指定して解析を行う場合にはメイン画面上部のTime Start、Time End、IntervalのチェックをOnとした上で処理開始時刻 (GPST)、処理終了時刻 (GPST) 、観測時間間隔 (s) を指定してください。「?」ボタンを押すことにより指定時刻をUTC、GPS Week、GPS Time (TOW) 等に変換することができます。

- 解析結果をGoogle Earthで表示可能なkml形式ファイルに変換するためにはメイン画面の「To KML...」ボタンを押して表示されるGoogle Earth Converter画面で実行して下さい。

## 2.6　受信機ログファイルのRINEX変換

RTKLIBには主に後処理基線解析の入力データとするため、受信機が出力したバイナリ形式のログファイルをRINEX形式に変換するRINEX変換プログラムRTKCONVが含まれています。RTKCONVの操作方法を以下に説明します。

- 実行プログラムrtklib_<ver>\bin\rtkconv.exeを実行してください。メイン画面が表示されます。

- Receiver Log Fileに受信機ログファイルを指定してください。サポートしている受信機およびメッセージは以下の通りです。受信機から以下のメッセージを出力するように設定して取得した受信機ログファイルを指定してください。なおドラッグアンドドロップで受信機ログファイルを指定することもできます。

- NovAtel 	: RANGECMPB, RAWEPHEMB, IONUTCB, RAWWAASFRAMB

- u-blox 	: RXMRAW, RXMSFRM

- Superstar II	: ID#20, ID#21, ID#22, ID#23, ID#67

- Crescent 	: BIN80, BIN94, BIN95, BIN96

- 入力形式をFormatで指定してください。選択可能な入力形式はAuto、NovAtel、u-blox、Superstar II、Crescentです。Autoに指定した場合ファイルの拡張子で入力形式を判定します。

- 出力先のRINEX OBSファイル、RINEX NAVファイル、SBASログファイルを指定してください。左のチェックをoffとした場合、指定のファイルは出力されません。

- 「Convert」ボタンまたは下向き矢印ボタンを押してください。変換が始まり進捗状況が表示されます。変換途中で中止する場合は「Abort」ボタンを押してください。

- 変換終了後、「Plot...」ボタンを押すことによりRTKPLOTプログラムにより変換後のRINEX観測データを表示することができます。詳細は2.8　測位解・観測データのプロットを参照ください。

- 観測時間範囲、観測間隔を指定して変換したい場合、画面上部のTime Start、Time End、Intervalで開始時刻、終了時刻、間隔を指定した上で変換を実行してください。

- RINEX観測データのヘッダ部分に出力する値を設定するためには「Options...」ボタンを押して表示されるオプションダイアログでオプションを指定してください。

## 2.7　測位オプションの設定

リアルタイム測位、後処理基線解析画面で「Options...」ボタンを押すことにより測位オプションを設定することができます。設定可能な測位オプションと設定方法について以下に説明します。

(1) 設定1 (Setting 1)

測位の基本設定を行います。

| Item | Descriptions | Notes |
| --- | --- | --- |
| Positioning Mode | 測位モードを指定して下さい。 ・Single : 単独測位 ・DGPS : コードDGPS測位 ・Static : スタティック測位 ・Kinematic : キネマティック測位 ・Moving-Base : 移動ベースライン |  |
| Frequencies | 使用する観測データ周波数を指定して下さい。 ・L1 : L1 ・L1+L2 : L1+L2 |  |
| Solution Type | 測位解種別を指定する。 ・Forward : フォワード解 ・Backward : バックワード解 * ・Combined : フォワード+バックワードスムーザ解 * | * 後処理 基線解析のみ |
| Elevation Mask | 仰角マスク(度)を指定して下さい。 |  |
| SNR Mask | SNRマスク(dBHz)を指定して下さい。 |  |
| Ionosphere Estimation | 電離層遅延パラメータの推定を行なうか否かを指定します ・OFF : 推定を行わない ・ON : 推定を行う |  |
| Troposphere Estimation | 対流圏遅延パラメータの推定を行なうか否かを指定します ・OFF : 推定を行わない ・ON : 推定を行う |  |
| Dynamic Model | 受信機の運動モデルを適用するか否か指定しま (本バージョンでは使用できません) |  |
| Satellite Ephemeris | 軌道暦として使用する暦を指定します ・Broadcast : 放送暦を使用します ・Precise : 精密暦を使用します * | * 後処理 基線解析のみ |
| Exclude Satellites | 除外する衛星のPRN番号を指定する。衛星番号を空白で指定します (本バージョンでは使用できません) |  |

(2) 設定2 (Setting 2)

主に整数バイアス決定に関するオプションを設定します。

| Item | Descriptions | Notes |
| --- | --- | --- |
| Integer Ambiguity Resolution | 整数バイアス決定手法を指定します ・OFF : 整数バイアスを解決しない ・Continuous : 時間連続のバイアスを一定値と扱う ・Instantaneous : 瞬時整数バイアス決定を行う |  |
| Validation Threashold of AR | 整数バイアス検定 (ratio-test) のスレッショルド値を指定します |  |
| Lock Counts to Fix Ambiguity | 整数バイアス決定の最低ロックエポック数を指定します |  |
| Outage Counts to Reset Ambiguity | データ欠損が指定エポック数連続した場合、整数バイアスをリセットします |  |
| Elevation Mask for AR | 整数バイアス決定における仰角マスク (度) を指定します |  |
| Slip Threshold of LG-Difference | 指定(m)以上LG線形結合飛びが認められた場合サイクルスリップとして扱います |  |
| Max Age of Differential | ローバ/基準局の時刻差分の最大値 (s) を指定します |  |
| Reject Threshold of Innovation | 指定(m)以上のイノベーションは異常データとして削除します |  |
| Number of Iterration | 測位フィルタの繰り返し回数を指定します |  |
| Window of Code Smoothing | コードキャリアスムージングウインドウを指定します (本バージョンでは使用できません) |  |

(3) 出力 (Output)

主に測位解の出力形式について設定します。

| Item | Descriptions | Notes |
| --- | --- | --- |
| Solution Format | 測位解出力形式を指定します ・Lat/Lon/Height : 緯度・経度・高度 ・X/Y/Z-ECEF : ECEF座標X/Y/Z ・E/N/U-Baseline: 基線ベクトルE/N/U成分 ・NMEA0183 : NMEA RMC/GGA | * リアルタイム測位では出力ストリーム設定で指定した形式で出力 |
| Output Header | 測位解ヘッダを出力するか否かを指定します。 |  |
| Output Processing Options | 処理オプションを出力するか否かを指定します * | * 後処理基線解析のみ |
| Time Format | 測位解時刻形式を指定します ・ssssssss.sss GPST : GPS時刻 (tow) ・hh:mm:ss GPST : GPS時刻 (年月日時分秒) ・hh:mm:ss UTC : UTC時刻(年月日時分秒) |  |
| Latitude/Longitude Format | 測位解緯度経度形式を指定します ・ddd.dddddddd : 度 ・ddd mm ss.sss : 度分秒 |  |
| Field Separator | 測位解のフィールドセパレータを指定します |  |
| Datum | 測位解測地系を指定します ・WGS84 : WGS84測地系 ・Tokyo : Tokyo測地系 (本バージョンではWGS84のみ) |  |
| Height | 測位解高度形式を指定します ・Elipsoidal : 楕円体高 ・Geodetic : 測地高度 |  |
| Geoid Model | 測地高度を出力する場合に使用するジオイドモデルを指定します ・EGM96 : EGM96モデル (本バージョンではEGM96のみ) |  |
| Output Debug Trace | デバッグ用トレースファイルを出力するか否か、出力する場合トレースレベルを指定します |  |

(5) 統計値の設定 (Statistics)

測位フィルタのパラメータを指定します。

| Item | Descriptions | Notes |
| --- | --- | --- |
| Measurement Errors (1-sigma) | 観測誤差を指定します |  |
| Code/Carrier-Phase Error Rate | コード観測値と搬送波位相観測値の観測誤差の大きさの比を指定します |  |
| Carrier-Phase Error | 搬送波位相観測値観測誤差標準偏差(m)を指定します |  |
| Carrier-Phase Error/sinEl | 搬送波位相観測値観測誤差の仰角依存項(m)を指定します |  |
| Carrier-Phase Error/Baseline | 搬送波位相観測値観測誤差の基線長依存項(m/km)を指定します |  |
| Process Noises (1-sigma/sqrt(s)) | 測位フィルタで使用するプロセスノイズの値を指定します |  |
| Carrier-Phase Bias | 搬送波位相バイアスのプロセスノイズ(cycle/sqrt(s))を指定します |  |
| Vertical Inospheric Delay | 基線長10kmあたりの垂直電離層遅延のプロセスノイズ (m/sqrt(s))を指定します |  |
| Zenith Tropospheric Delay | 天頂対流圏遅延のプロセスノイズ(m/sqrt(s))を指定します |  |
| Satellite Clock Stability | 衛星時計安定度(s/s)を指定します |  |

(6) 位置の設定 (Positions)

ローバおよび基準局の位置およびアンテナパラメータを指定します。

| Item | Descriptions | Notes |
| --- | --- | --- |
| Rover | ローバの位置およびアンテナモデルを指定します |  |
| Lat/Lon/Height (deg/m) | ローバの位置形式を指定します (本バージョンでは利用できません) ・Lat/Lon/Height (deg/m) : 緯度経度高度 (度) ・Lat/Lon/Height (dms/m) 緯度経度高度 (度分秒) ・X/Y/Z-ECEF (m) : ECEF XYZ座標 ・Average of Single Pos: 単独測位解の平均を位置とします。 ・Get From Pos File: 位置データファイルから読み込んで位置とします。RINEXファイルの場合ファイル名の先頭4文字を観測局IDとみなし位置データファイルから検索しその位置とします。 |  |
| Antenna Type | ローバのアンテナ型名を指定します。アンテナ位相中心モデルから指定のアンテナを検索しアンテナ位相中心オフセット、位相中心変動を設定します。 |  |
| Delta-E/N/U | ローバアンテナ位置の東西・南北・上下オフセット(m)を指定します |  |
| Base Station | 基準局の位置・アンテナパラメータを指定します |  |
| Lat/Lon/Height (deg/m) | 基準局の位置形式を指定します (本バージョンでは利用できません) 内容はローバと同様 |  |
| Antenna Type | 基準局アンテナ型名を指定します |  |
| Delta-E/N/U | 基準局アンテナ位置の東西・南北・上下オフセット(m)を指定します |  |

ローバおよび基準局の位置は「...」ボタンを押して表示される観測局一覧から選択してその値を指定することができます。

(7) ファイルの設定 (File)

各種ファイルの設定を行います。

| Item | Descriptions | Notes |
| --- | --- | --- |
| Satellite Precise Ephemeris SP3 | 衛星暦として精密暦を使用する場合、そのファイル (SP3形式) を指定します* | * 後処理基線解析のみ |
| Satellite Antenna PCV File ANTEX | 衛星暦として精密暦を使用する場合、衛星のアンテナオフセットを求めるためANTEX形式のアンテナPCVファイルを指定します。精密暦としてIGSを利用する場合ant05.atxファイルを指定してください。* | *後処理基線解析のみ |
| Receiver Antenna PCV File | ローバおよび基準局のアンテナ位相中心補正を行う場合、NGS形式の受信アンテナPCVファイルを指定します。 |  |
| Station Position File | 基準局位置を読み込む位置一覧を格納した位置ファイルを指定します。位置ファイルの形式は1行1レコードで各レコードは緯度 (度) 経度 (度)、高度 (楕円体高) 観測局ID、観測局名からなります。サパレータは空白、行先頭が%の行はコメント行として扱われます。 |  |
| Google Earth Exe File | Google Earthの実行パスを指定します。 |  |

## 2.8　測位解・観測データのプロット

RTKLIBには測位解や観測データのプロットを行うためのアプリケーションプログラムRTKPLOTが含まれています。以下にRTKPLOTの操作について説明します。

- 実行プログラムrtklib_<ver>\bin\rtkplot.exeを実行してください。メイン画面が表示されます。なお後処理基線解析プログラムRTKPOSTやRINEX変換プログラムRTKCONVからRTKPLOTを実行することも可能です。

Status Bar

Tool Bar

Reload Button

Time  Scroll-bar

Plot Type

Selection

Plot Area

Tool Buttons

- メニュー「File」「Open Solution 1」を実行して表示されたOpen Solution ダイアログで読み込む測位解ファイルを指定してください。測位解ファイルはRTKNAVIやRTKPOSTが出力した解析結果データ (測位解) 以外にNMEA-183形式のファイルも指定可能です。NMEA-183形式の場合、最低限GPRMC、GPSGGAセンテンスが含まれている必要があります。測位解が正常に読み込まれた場合画面上に測位解に従った地上軌跡が表示されます。

- 画面最下部のステータスバーには測位解の時間範囲、エポック数 (N=nnnn)、基線長 (B=0.0-x.xkm)、品質フラグ毎の解数と割合 (Q=1:999(80.0%) 2:333(20.0%) が表示されます。

- プロット画面上でマウスの左ボタンをクリックして上下左右にドラッグすることによりプロットを上下左右に移動することができます。また同様に右ボタンをクリックして上下にドラッグすることによりプロットの拡大・縮小を行うことができます。拡大・縮小はマウスのスクロールホイールの操作でも可能です。

- 画面左上のプロット種別選択ドロップダウンリストで種別を選択することによりにより位置、速度、加速度の時系列プロットが可能です。

- 以上のプロット中に画面上部のツールボタンの操作により、原点を中央に移動 (Center Orgin)、X軸範囲の調整 (Fit X-Axis)、Y軸範囲の調整 (Fit Y-Axis) 操作が可能です。また追跡点表示ボタン◎ (Show Track Point) を押して追跡点を有効にし時刻スクロールバーを操作することによりプロット中の指定エポックにおける位置を強調表示します。またこの際に追跡点中央固定ボタン (Center Track Point) を押すことにより追跡点をプロットの中央位置に固定することができます。

- 複数の測位解をプロットしたい場合にはメニュー「File」-「Open Solution-2」を実行して2番目の測位解ファイルを指定して読み込んでください。画面左上の「1」「2」ボタンを使って1番目、2番目それぞれのデータ表示の切り替えを行うことができます。また「1-2」ボタンにより1番目と2番目の測位解の差分をプロットすることができます。

- 測位解ファイルを再読み込みする場合は画面右上の再ロード (Reload) ボタンを押すかメニュー「File」-「Reload」を実行してください。

- 測位解の時間範囲、時間間隔を指定する場合はメニュー「Edit」-「Time Span/Interval」を実行して表示される時間範囲・時間間隔設定ダイアログで指定をして下さい。

- 観測データをプロットするためにはメニュー「File」-「Open Obs Data」を実行して表示されたOpen Raw Obs/Nav MessagesダイアログでプロットしたいRINEX OBS/NAVファイルを指定してください。この際、複数のファイルを指定することが可能です。なおNAVファイルを指定しない場合RINEX OBSファイルの拡張子を.obs → .nav、.yyo → .yyn、に変更したファイルを指定したものとみなされます。RINEX NAVファイルだけを別途読み込む場合はメニュー「File」-「Open Nav Messages」を実行してください。

(12) 画面左上のプロット種別選択ドロップダウンリストの操作によりプロットする内容を観測データ、スカイプロット、DOP・衛星数に切り替えることができます。

- プロットオプションを変更するためにはメニュー「Edit」-「Options...」を実行し表示されたプロットオプションダイアログで指定してください。

| Item | Descriptions | Notes |
| --- | --- | --- |
| Time Format | 時刻形式を指定します |  |
| Show Statistics | 統計情報を表示するか否か指定します |  |
| Show Cycle-Slip | 観測データ表示時にサイクルスリップ位置を表示するか否か指定します |  |
| Show Ephemeris | 観測データ表示時に航法メッセージステータスを表示するか否か指定します |  |
| Enable GLO/SBAS | 観測データ表示時にGLONASS, SBAS衛星を有効にするか否かを指定します |  |
| Elevation Mask | 観測データ表示時に仰角マスク (度) を指定します |  |
| Show Errors | 測位解表示時に誤差楕円またはエラーバーを表示するか否か指定しますする。 |  |
| Show Direction | 測位解軌跡表示時に方向矢印を表示するか否か指定する。 |  |
| Auto Fit | 縮尺自動調整を行なうか否かを指定します |  |
| Y-Range | Y軸の範囲を指定します |  |
| Mark Color 1-5 | プロットのマークカラーを指定します |  |
| Line Color | プロットのラインカラーを指定します |  |
| Text Color | プロットのテキストカラーを指定します |  |
| Grid Color | プロットのグリッドカラーを指定します |  |
| Background Color | プロットの背景カラーを指定します |  |
| Font | プロットのフォントを指定します |  |
| Plot Style | プロットスタイルを指定します |  |
| Mark Size | マーカーサイズを指定する。 |  |
| Origin | 測位解表示時の原点位置を指定します、Lat/Lon/Heightで指定する場合は「...」を押して表示される観測局リストから選択することができます。 |  |

## 2.9　Ntrip Source Table Browser

Ntrip (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) はインターネットを介してDGPSやRTK-GPSデータを配信するためのプロトコルです。NtripにはNtrip を介して配信されるデータ内容のリストを表すSource Tableと呼ぶテーブルの形式や伝送プロトコルが定められています。RTKLIBにはこのSource Tableをインターネットを介して取得しわかりやすく表示するプログラムであるNtrip Source Table Browserが含まれています。以下にNtrip Source Table Browserの操作方法を説明します。

- 実行プログラムrtklib_<ver>\bin\srctblbrows.exeを実行してください。Ntrip Source Table Browserメイン画面が表示されます。

- 左上のNtrip Casterアドレス指定を空白にしたまま左横のUpdate Caster Listボタンを押してください。画面最下部のステータスバーにupdate caster listの表示が出ればCasterリストが更新されました。Casterアドレス指定が空白の場合Default Ntrip Info Casterであるrtcm-ntrip.org:2101からCasterアドレス一覧を取得してCasterアドレス一覧を更新します。Casterアドレス一覧取得先を指定する場合はCasterアドレス欄に<address>:<port>の形式で直接入力してから同様に操作ください。この際<port>を省略した場合にはデフォルトのNtripポート番号 (2101) が使われます。

- Ntrip Casterアドレス一覧ドロップダウンリストからSource Tableを取得したいCasterアドレスを選択して右横のUpdate Source Tableボタンを押してください。指定Ntrip CasterからSource Tableを受信し表示します。

- 上部の表示切替ボタン STR、CAS、NET、SRCを操作することにより表示内容をStream List、Caster List、Network List、Original Source Tableに切り替えることができます。

## 2.10　コンソールアプリケーションの操作

RTKLIBには以下のコンソールアプリケーションが含まれています。これらのコンソールアプリケーションは主に標準Cの機能を利用しているため自分で構築することによりWindows上以外のOS上で動作するアプリケーションを生成することが可能です。各コンソールアプリケーションのコマンド仕様については付録Bを参照ください。

(1) RNX2RTKP	: 後処理基線解析

(2) POS2KML	: 測位解Google Earth KML変換

(3) CONVBIN	: 受信機ログRINEX変換

(4) SBSPOS	: SBAS DGPS測位

(5) SBSDUMP	: SBAS補正メッセージダンプ

(6) STR2STR	: ストリームサーバ (本バージョンでは正常動作しません)

# 3.　RTKLIBを使ったアプリケーションプログラムの開発

RTKLIBは汎用的で可搬性の高いRTK-GPS測位演算ライブラリを提供します。従ってこれらを使ってユーザが独自のアプリケーションプログラムを開発することが可能です。測位演算ライブラリは以下の機能を有しています。

- 行列・ベクトル演算

- 時刻・文字列処理

- 座標系変換、ジオイドモデル

- 航法演算処理

- 測位モデル (対流圏、電離層、アンテナ位相中心)

- SBAS DGPS補正演算

- 単独測位演算

- RTK-GPS/DGPS相対測位演算

- OTF整数Ambiguity決定

- 受信機バイナリーデータ入出力

- 測位解/NMEA入出力

- RINEX観測データ、航法メッセージ入出力

- 精密暦入力

- ストリーム通信ライブラリ

- NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) ライブラリ

- RTK-GPS測位処理サーバ

以下にアプリケーションプログラムからのRTKLIB測位演算ライブラリの利用方法を説明します。

- アプリケーションプログラム中で以下のヘッダファイルをインクルードして下さい。
rtklib_<ver>\src\rtklib.h

- アプリケーションプログラムのリンクオプションとして必要なRTKLIBのソースプログラムrtklib_<ver>\src\*.c, \rcv\*.cを入力として追加して下さい。

- アプリケーションプログラムから使用できるRTKLIBの関数仕様 (API) については付録Aを参照して下さい。

# Appendix A	RTKLIB Application Program Interface (API)

For API specifications, please refer the header comment of each function in the source program.

| Function | Description | Source Program |
| --- | --- | --- |
|  | Matrix and vector functions |  |
| mat() | New matrix | rtkcmn.c |
| imat() | New integer matrix | rtkcmn.c |
| zeros() | New zero matrix | rtkcmn.c |
| eye() | New identity matrix | rtkcmn.c |
| dot() | Inner Product | rtkcmn.c |
| norm() | Euclid norm | rtkcmn.c |
| matcpy() | Copy matrix | rtkcmn.c |
| matmul() | Multiply matrix | rtkcmn.c |
| matinv() | Inverse of matrix | rtkcmn.c |
| solve() | Solve linear equation | rtkcmn.c |
| lsq() | Least square estimation | rtkcmn.c |
| filter() | Kalman filter state update | rtkcmn.c |
| smoother() | Kalman smoother | rtkcmn.c |
| matprint() | Print matrix | rtkcmn.c |
| matfprint() | Print matrix to file | rtkcmn.c |
|  | Time and string functions |  |
| str2num() | String to number | rtkcmn.c |
| str2time() | String to time | rtkcmn.c |
| time2str() | Time to string | rtkcmn.c |
| epoch2time() | Calendar day/time to time | rtkcmn.c |
| time2epoch() | Time to calendar day/time | rtkcmn.c |
| gpst2time() | GPSTIME to time | rtkcmn.c |
| time2gpst() | Time to GPSTIME | rtkcmn.c |
| timeadd() | Add time | rtkcmn.c |
| timediff() | Time difference | rtkcmn.c |
| gpst2utc() | GPSTIME to UTC | rtkcmn.c |
| utc2gpst() | UTC to GPSTIME | rtkcmn.c |
| timeget() | Get current time in UTC | rtkcmn.c |
| time2doy() | Time to Day of Year | rtkcmn.c |
| tickget() | Get current tick time | rtkcmn.c |
| sleepms() | Sleep for milli-seconds | rtkcmn.c |
|  | Coordinates functions |  |
| ecef2pos() | ECEF to geodetic position | rtkcmn.c |
| pos2ecef() | Geodetic to ECEF position | rtkcmn.c |
| ecef2enu() | ECEF to local coordinates | rtkcmn.c |
| enu2ecef() | Local to ECEF coordinates | rtkcmn.c |
| covenu() | Covariance in local coordinates | rtkcmn.c |
| covecef() | Covariance in ECEF coordinates | rtkcmn.c |
| xyz2enu() | ECEF to ENU local coordinate transformation matrix | rtkcmn.c |
|  | Input/Output functions |  |
| readpcv() | Read antenna phase center parameters | rtkcmn.c |
| readpos() | Read station positions | rtkcmn.c |
| sortobs() | Sort observation data | rtkcmn.c |
| uniqeph() | Delete duplicated ephemeris | rtkcmn.c |
| screent() | Screen data by time and interval | rtkcmn.c |
|  | Platform dependent functions |  |
| execcmd() | Execute command | rtkcmn.c |
| expath() | Expand file path | rtkcmn.c |
|  | Positioning models |  |
| eph2pos() | Satellite ephemeris to satellite position/clock-bias | rtkcmn.c |
| satpos() | Satellite positions/clock-biases | rtkcmn.c |
| satposv() | Satellite positions/velocities/clock-biases/clock-drifts | rtkcmn.c |
| satposiode() | Satellite positions/clock-biases by IODE * | rtkcmn.c |
| satazel() | Satellite azimuth/elevation angle | rtkcmn.c |
| geodist() | Geometric distance | rtkcmn.c |
| dops() | Compute DOPs | rtkcmn.c |
| ionmodel() | Ionospheric model | rtkcmn.c |
| ionmapf() | Ionospheric mapping function | rtkcmn.c |
| tropmodel() | Tropospheric model | rtkcmn.c |
| tropmapf() | Tropospheric mapping function (NMF) | rtkcmn.c |
| antmodel() | Antenna model | rtkcmn.c |
| csmooth() | Carrier smoothing | rtkcmn.c |
|  | Single-point positioning |  |
| pntpos() | Single-point positioning | rtkcmn.c |
| pntvel() | Velocity estimation by Single-point positioning | rtkcmn.c |
|  | Geoid model |  |
| geoidh() | Geoid height | geoid.c |
|  | Datum transformation |  |
| loaddatump() | Load datum transformation parameter | datum.c |
| tokyo2jgd() | Tokyo datum to JGD2000 datum | datum.c |
| jgd2tokyo() | JGD2000 datum to Tokyo datum | datum.c |
|  | RINEX functions |  |
| readrnxf() | Read RINEX file | rinex.c |
| readrnx() | Read RINEX files | rinex.c |
| readrnxt() | Read RINEX files in time range/interval | rinex.c |
| outrnxobsh() | Output RINEX OBS header | rinex.c |
| outrnxobsb() | Output RINEX OBS body | rinex.c |
| outrnxnavh() | Output RINEX NAV header | rinex.c |
| outrnxnavb() | Output RINEX NAV body | rinex.c |
| uncompress() | Uncompress file | rinex.c |
|  | Precise ephemeris functions |  |
| readsp3() | Read SP3 file | preceph.c |
| readsap() | Read satellite antenna phase center position | preceph.c |
| eph2posp() | Satellite precise ephemeris to satellite position/clock-bias | preceph.c |
| sat2posp() | Satellite positions/clock-biases with precise ephemeris | preceph.c |
|  | Receiver log functions |  |
| decodefrm() | Decode GPS navigation data frame | rcvlog.c |
| decodenav() | Decode GPS navigation data | rcvlog.c |
| addobs() | Add observation data | rcvlog.c |
| addnav() | Add navigation message | rcvlog.c |
| addsbs() | Add SBAS message | rcvlog.c |
| addionutc() | Add ION/UTC parameters | rcvlog.c |
| convlog() | Convert receiver log file to RINEX OBS/NAV/SBAS file | rcvlog.c |
| readlog() | Read receiver log file | rcvlog.c |
| readlogs() | Read receiver log files | rcvlog.c |
| decodelog() | Decode receiver log message | rcvlog.c |
|  | Solution functions |  |
| readsol() | Read solutions | solution.c |
| readsolt() | Read solutions in time range/interval | solution.c |
| outsolheads() | Output solution header to string | solution.c |
| outsols() | Output solution body to string | solution.c |
| outsolexs() | Output extended solution to string | solution.c |
| outsolhead() | Output solution header to file | solution.c |
| outsol() | Output solution body to file | solution.c |
| outsolex() | Output extended solution to file | solution.c |
| setsolopt() | Set solution output options | solution.c |
| setsolformat() | Set solution output format | solution.c |
|  | Convert solutions to Google Earth KML file |  |
| convkml() | Convert solution file to Google Earth KML file | convkml.c |
|  | SBAS functions |  |
| sbsreadmsg() | Read SBAS message file | sbas.c |
| sbsreadsmgt() | Read SBAS message file in time range | sbas.c |
| sbsoutmsg() | Output SBAS messages | sbas.c |
| sbsupdatestat() | Update SBAS status | sbas.c |
| sbsdecodemsg() | Decode SBAS message | sbas.c |
| sbssatpos() | SBAS satellite position | sbas.c |
| sbspntpos() | SBAS point positioning with corrections | sbas.c |
|  | Integer least-square estimation |  |
| lambda() | LAMBDA/MLAMBDA integer least-square estimation | lambda.c |
|  | Real-time kinematic positioning |  |
| rtkinit() | Initialize RTK control struct | rtkpos.c |
| rtkfree() | Free RTK control struct | rtkpos.c |
| rtkpos() | RTK positioning | rtkpos.c |
|  | Post-processing positioning |  |
| postpos() | Post-processing positioning | postpos.c |
| postposopt() | Set post-processing positioning options | postpos.c |
| readopts() | Read positioning options | postpos.c |
| writeopts() | Write positioning options | postpos.c |
|  | Stream data input/output functions |  |
| strinitcom() | Initialize stream communication environment | stream.c |
| strinit() | Initialize stream | stream.c |
| strlock() | Lock stream | stream.c |
| strunlock() | Unlock stream | stream.c |
| stropen() | Open stream | stream.c |
| strclose() | Close stream | stream.c |
| strread() | Read stream | stream.c |
| strwrite() | Write stream | stream.c |
| strstat() | Get stream status | stream.c |
| strsum() | Get stream statistics summary | stream.c |
| strsetopt() | Set stream options | stream.c |
|  | Stream server functions |  |
| strsvrinit() | Initialize stream server | stream.c |
| strsvrstart() | Start stream server | stream.c |
| strsvrstop() | Stop stream server | stream.c |
| strsvrstat() | Get stream server status | stream.c |
|  | RTK server functions |  |
| rtksvrinit() | Initialize RTK server | rtksvr.c |
| rtksvrstart() | Start RTK server | rtksvr.c |
| rtksvrstop() | Stop RTK server | rtksvr.c |
| rtksvrlock() | Lock RTK server | rtksvr.c |
| rtksvrunlock() | Unlock RTK server | rtksvr.c |
| rtksvrgetsol() | Get RTK solution | rtksvr.c |
| rtksvrostat() | Get RTK observation data status | rtksvr.c |
| rtksvrsstat() | Get RTK stream status | rtksvr.c |
|  | Debug Trace functions |  |
| traceopen() | Open trace file | rtkcmn.c |
| traceclose() | Close trace file | rtkcmn.c |
| trace() | Output trace | rtkcmn.c |
| tracet() | Output trace with time tag | rtkcmn.c |
| tracemat() | Output trace as matrix printing | rtkcmn.c |
| traceobs() | Output trace as observation data printing | rtkcmn.c |
| traceonav() | Output trace as navigation messages printing | rtkcmn.c |
|  | Receiver dependent functions |  |
| decodenov() | Decode NovAtel message | rcv\novatel.c |
| convnov() | Convert NovAtel log file | rcv\novatel.c |
| readnov() | Read NovAtel log file | rcv\novatel.c |
| decodeubx() | Decode u-blox message | rcv\ublox.c |
| convubx() | Convert u-blox log file | rcv\ublox.c |
| readubx() | Read u-blox log file | rcv\ublox.c |
| decodess2() | Decode Superstar II message | rcv\ss2.c |
| convss2() | Convert Superstar II log file | rcv\ss2.c |
| readss2() | Read Superstar II log file | rcv\ss2.c |
| decodecres() | Decode Crescent message | rcv\crescent.c |
| convcres() | Convert Crescent log file | rcv\crescent.c |
| readcres() | Read Crescent log file | rcv\crescent.c |

# Appendix B	RTKLIB Console Application Programs

| Command | Description | Reference |
| --- | --- | --- |
| rnx2rtkp | Baseline analysis by precise relative positioning | B.1 |
| pos2kml | Convert positions to Google Earth KML file | B.2 |
| convbin | Convert receiver binary log file to RINEX file | B.3 |
| sbspos | Single point positioning with SBAS DGPS correction | B.4 |
| sbsdump | Dump SBAS messages | B.5 |

## B.1	Baseline Analysis by Precise Relative Positioning

rnx2rtkp

SYNOPSIS

rnx2rtkp [option ...] file file [...]

DESCRIPTION

Read RINEX OBS/NAV files, compute receiver (rover) positions and output position solutions. The first RINEX OBS file shall contain receiver (rover) observations. For the relative mode, the second RINEX OBS file shall contain reference (base) receiver observations. At least one RINEX NAV file shall be  included in input files. Command options are as follows. ([]:default)

OPTIONS

-h        print help

-o output output file [stdout]

-ts ds ts start day/time (ds=y/m/d ts=h:m:s) [obs start time]

-te de te end day/time   (de=y/m/d te=h:m:s) [obs end time]

-ti tint  time interval (sec) [all]

-p mode   mode (0:single,1:dgps,2:kinematic,3:static) [2]

-m mask   elevation mask angle (deg) [10]

-f freq   number of frequencies for relative mode (1:L1,2:L1+L2) [2]

-v thres  validation threshold for integer ambiguity (0.0:no AR) [3.0]

-b        backward solutions [off]

-c        forward/backward combined solutions [off]

-i        instantaneous integer ambiguity resolution [off]

-e        output x/y/z-ecef position [latitude/longitude/height]

-n        output NMEA-0183 GGA sentence [off]

-g            output latitude/longitude in the form of ddd mm ss.ss' [ddd.ddd]

-t        output time in the form of yyyy/mm/dd hh:mm:ss.ss [sssss.ss]

-u        output time in utc [gpst]

-d col    columns of time under decimal point [3]

-s sep    field separator [' ']

-r x y z  reference (base) receiver ecef pos (m) [average of single pos]

-cf file  correction file [no correction]

EXAMPLES

Example 1. Kinematic Positioning, L1+L2, output Latitude/Longitude/Height to STDOUT.

command

> rnx2rtkp 07590920.05o 30400920.05o 30400920.05n

result

% program   : rnx2rtkp ver.1.0

% inputs    : 07590920.05o 30400920.05o 30400920.05n

% obs start : 2005/04/02 00:00:00.0 GPST (gpsweek1316 518400.0s)

% obs end   : 2005/04/02 23:59:30.0 GPST (gpsweek1316 604770.0s)

% mode/obsv : kinematic/L1+L2

% elev mask : 10.0 deg

% ref pos   : 35.132062716  139.624305669    72.3338

%

% (time=GPST, lat/lon/hight=WGS84/ellipsoidal, Q=1:fix,2:float,4:dgps,5:single, ns=# of sats)

%  time      latitude(deg) longitude(deg)   hight(m)   Q  ns   sdn(m)   sde(m)   sdu(m)

518400.000   35.160871612  139.613842087    66.8062   1   7   0.0072   0.0054   0.0164

518430.000   35.160871607  139.613842115    66.7987   1   7   0.0072   0.0054   0.0164

518460.000   35.160871593  139.613842110    66.7999   1   7   0.0072   0.0054   0.0163

518490.000   35.160871583  139.613842093    66.8118   1   7   0.0072   0.0053   0.0163

...

Example 2. Single Point Positioning, El Mask=15deg, output NMEA GGA to file out.pos

command

> rnx2rtkp -p 0 -m 15 -n -o out.pos 07590920.05o 30400920.05n

result

$GPGGA,235947.00,35 9.6524150,N,13936.8296671,E,1,07,,34.318,M,36.181,M,,,*42

$GPGGA,000017.00,35 9.6525341,N,13936.8298278,E,1,07,,33.808,M,36.181,M,,,*47

$GPGGA,000047.00,35 9.6524354,N,13936.8299014,E,1,07,,33.717,M,36.181,M,,,*4F

$GPGGA,000117.00,35 9.6522549,N,13936.8298201,E,1,07,,34.418,M,36.181,M,,,*4B

$GPGGA,000147.00,35 9.6522543,N,13936.8298643,E,1,07,,33.317,M,36.181,M,,,*49

$GPGGA,000217.00,35 9.6523911,N,13936.8296580,E,1,07,,34.406,M,36.181,M,,,*47

$GPGGA,000247.00,35 9.6524503,N,13936.8299040,E,1,07,,34.230,M,36.181,M,,,*4F

$GPGGA,000317.00,35 9.6523647,N,13936.8300515,E,1,07,,33.780,M,36.181,M,,,*42

...

Example 3. Static Positioning, L1, time form yyyy/mm/dd hh:mm:ss, output X/Y/Z-ECEF positions

command

> rnx2rtkp -p 3 -f 1 -t -e 07590920.05o 30400920.05o 30400920.05n

result

% program   : rnx2rtkp ver.1.0

% inputs    : 07590920.05o 30400920.05o 30400920.05n

% obs start : 2005/04/02 00:00:00.0 GPST (gpsweek1316 518400.0s)

% obs end   : 2005/04/02 23:59:30.0 GPST (gpsweek1316 604770.0s)

% mode/obsv : static/L1

% elev mask : 10.0 deg

% ref pos   : -3978240.6491   3382839.2297   3649900.4598

%

% (time=GPST, x/y/z-ecef=WGS84, Q=1:fix,2:float,4:dgps,5:single, ns=# of sats)

%  time                      x-ecef(m)      y-ecef(m)      z-ecef(m)   Q  ns   sdx(m)   sdy(m)   sdz(m)

2005/04/02 00:00:00.000  -3976217.9351   3382371.4458   3652511.3843   2   7   1.2124   1.3748   1.0970

2005/04/02 00:00:30.000  -3976217.8724   3382370.5977   3652510.7455   1   7   0.0108   0.0120   0.0094

2005/04/02 00:01:00.000  -3976217.8733   3382370.5987   3652510.7454   1   7   0.0088   0.0098   0.0077

...

Example 4. Kinematic Positioning, Instantaneous AR, validation threshold=2, comma separator

command

> rnx2rtkp -i -v 2 -s , 07590920.05o 30400920.05o 30400920.05n

result

% program   : rnx2rtkp ver.1.0

% inputs    : 07590920.05o 30400920.05o 30400920.05n

% obs start : 2005/04/02 00:00:00.0 GPST (gpsweek1316 518400.0s)

% obs end   : 2005/04/02 23:59:30.0 GPST (gpsweek1316 604770.0s)

% mode/obsv : kinematic/L1+L2/instantaneous AR

% elev mask : 10.0 deg

% ref pos   : 35.132062716, 139.624305669,   72.3338

%

% (time=GPST, lat/lon/hight=WGS84/ellipsoidal, Q=1:fix,2:float,4:dgps,5:single, ns=# of sats)

%  time      latitude(deg) longitude(deg)   hight(m)   Q  ns   sdn(m)   sde(m)   sdu(m)

518400.000,  35.160871612, 139.613842087,   66.8062,  1,  7,  0.0072,  0.0054,  0.0164

518430.000,  35.160871607, 139.613842115,   66.7987,  1,  7,  0.0072,  0.0054,  0.0164

518460.000,  35.160871593, 139.613842110,   66.7999,  1,  7,  0.0072,  0.0054,  0.0163

518490.000,  35.160871583, 139.613842093,   66.8118,  1,  7,  0.0072,  0.0053,  0.0163

518520.000,  35.160871627, 139.613842143,   66.8086,  1,  7,  0.0072,  0.0053,  0.0163

...

## B.2	Convert Positions to Google Earth KML file

pos2kml

SYNOPSIS

pos2kml [option ...] file [...]

DESCRIPTION

Read position file(s) and convert it to Google Earth KML file. Each line in the input file shall contain fields of time, position fields (Latitude/Longitude/Height or X/Y/Z-ECEF), and Quality flag (option). The line started with '%', '#', ';' is treated as comment. Command options are as follows. ([]:default)

OPTIONS

-h        print help

-o file   output file [infile + .kml]

-c color  track color

(0:off,1:white,2:green,3:orange,4:red,5:yellow) [5]

-p color  point color

(0:off,1:white,2:green,3:orange,4:red,5:by qflag) [5]

-a        output altitude information [off]

-ag       output geodetic altitude [off]

-tg       output time stamp of gpst [off]

-tu       output time stamp of utc [gpst]

-i tint   output time interval (s) (0:all) [0]

-q qflg   output q-flags (0:all) [0]

-f n e h  add north/east/height offset to position (m) [0 0 0]

-e        input x/y/z-ecef position [latitude/longitude/height]

-n        input NMEA-0183 GGA sentence [off]

-g        input latitude/longitude in the form of ddd mm ss.ss

[ddd.ddd]

-s sep    field separator [' ']

## B.3	Convert receiver binary log file to RINEX files

convbin

SYNOPSIS

convbin [-ts y/m/d h:m:s] [-te y/m/d h:m:s] [-ti tint] [-r rcv] [-d dir]

[-o ofile] [-n nfile] [-s sfile] file

DESCRIPTION

Convert receiver binary log file to RINEX OBS/NAV and SBAS message file. SBAS message file complies to RTKLIB SBAS message format. Support the following receivers and binary messages.

- NovAtel OEMV/4 		: RANGECMPB, RAWEPHB, IONUTCB, RAWWASSFRMB

- u-blox LEA-4T/AEK-4T 	: RXMRAW, RXMSFRB

- NovAtel Superstar II 	: ID#20, ID#21, ID#22, ID#23, ID#67

- Hemisphere Crescent  	: BIN80, BIN94, BIN95, BIN96

- Garmin GPS-15    		: measurement

- SiRF Star II         		: (currently not supported)

OPTIONS

file      input receiver binary log file

-ts y/m/d h:m:s  start time [all]

-te y/m/d h:m:s  end time [all]

-ti tint  observation data interval (s) [all]

-r rcv    receiver type (nov=OEMV/4, ubx=u-blox, ss2=SuperstarII

cres=Crescent, garm=Garmin, sirf=SiRF II)

-d dir    output directory [same as input file]

-o ofile  output RINEX OBS file    [<file>.obs]

-n nfile  output RINEX NAV file    [<file>.nav]

-s sfile  output SBAS message file [<file>.sbs]

If receiver type is not specified, type is recognized by the input file extension as follows.

*.gps    NovAtel OEMV/4",

*.ubx    u-blox LEA-4T/AEK-4T",

*.log    NovAtel Superstar II",

*.bin    Hemisphere Crescent",

*.gar    Garmin GPS-15"

*.sir    SiRF Star II"

## B.4	Single point positioning with SBAS DGPS correction

sbspos

SYNOPSIS

sbspos [option ...] file [...]

DESCRIPTION

Single point positioning with SBAS DGPS corrections. Files shall include receiver RINEX OBS file, NAV file and SBAS message log file (.sbs).

OPTIONS

-o output output file [stdout]

-b        SBAS satellite prn number [129]

-m mask   elevation mask angle (deg) [10]

-c mask   snr mask (dbHz) [0]

-p        single point positioing without SBAS DGPS corrections [off]

-l        apply SBAS long term corrections [all]

-i        apply SBAS ionospheric corrections [all]

-f        apply SBAS fast corrections [all]

-r        apply SBAS ranging [all]

-s        apply doppler smoothing [off]

-t file   output trace to file [off]

## B.5	Dump SBAS messages

sbsdump

SYNOPSIS

sbsdump [option ...] file

DESCRIPTION

Dump SBAS messages. Specify SBAS log as file.

OPTIONS

-h        print help

-b        sbas satellite prn number [129]

-s        corrected satellite prn number [all]

-f        dump fast correction messages [off]

-i        dump ionospheric correction messages [off]

-l        dump long term correction messages [off]

-n        dump geo navigation message [off]

-g        dump ionospheric grid points [off]

-t        dump integrity messages [off]